HT-110B-9无线发射控制器

（Ⅱ型）
一、概述：

          HT-110B-9无线发射控制器，采用进口原装芯片、数字编码电路。内置高容量可充电池作备电，平时涓流充电，交流断电时自动切换。PCB板采用双面镀锡环氧板，使用贴片工艺，性能稳定、可靠、抗干忧能力强，发射距离远。用于转发红外对射栅栏探测到的报警信号，并通过无线传输的方式发送给主机，触发主机报警。

二、安装使用方法：

1、 打开无线发射控制器外壳，按“连接简图”方法连接好各连线。

2、 安装红外对射栅栏时，请用4芯线连接。拨出接收器上的接线端子，按接线端子所标明的符号，分别接控制器的电源端和信号端。

     3、无线发射控制器拨码方法：（见连接简图）

     3.1  根据所配报警主机的编码，将“八位编码开关”上相应号码向右拨。举例：主机编码是“368”，分别将“八位编码开关”上的3、6、8往右拨，其余往左拨。

     3.2  编防区（路数）码：根据所配置的报警主机说明书中的编码表，将“防区开关”上相应号码向左拨，其余往右拨。

3.3 注意：所配不同主机，八位编码开关拨法相同，但防区拨法会有不同，请参照主机说明书。

4、各连线安装正确后，盖上外壳，拧上接收天线并拉出，用铁钉将发射器固定在约2米的墙壁上，插上220V交流电源，并打开电源开关。

5、 有报警信号时，发射器以发射4秒、停8秒的方式连续发射3-5次，避免主机漏报。

三、技术参数

    1、电源电压：交流220V  ±15%。   2、备用电池：+12V    

3、静态电流：≤15mA               4、发射电流：≤350mA

5、发射距离：3公里(开阔地)

四、发射控制器连接简图

[image: image1.wmf]集成

天线接点

直流插座

开关插座

交流插座

接收器四位接线端子

信

号

-

-

四芯线

连接简图

HT-909电路版

四

位

接

线

端

子

信号


_1154892250.unknown

